Графическая работа №1 (формат А3)

ИГ.01.ХХ Основы начертательной геометрии

Задание 1

Ознакомиться с теоретическим материалом §1.1-1.5 учебника «Начертательная геометрия и черчение» А.А. Чекмарёва.

По заданным в табл. 3 координатам построить комплексный чертеж и наглядное изображение (диметрию) точки А. Номер варианта принимается по последней цифре шифра.

Для построения комплексного чертежа (рис. 3):

- отмечаются заданные координаты в миллиметрах по соответствующим осям;

- проводятся перпендикулярные линии связи (тонкие сплошные линии);

- на пересечении линий связи обозначаются проекции точки А(а, а΄, а΄΄).

Для построения наглядного изображения (диметрии) (рис. 4):

- строится система (H, V, W) плоскостей проекций (ось Y под углом 45°);

- отмечаются заданные координаты в миллиметрах по соответствующим осям (по оси Y размер уменьшается в 2 раза);

- проводятся линии связи параллельные осям координат;

- на пересечении линий связи обозначаются проекции точки (а, а΄, а΄΄);

- от проекций точки восстанавливаются проекционные лучи параллельные осям координат;

- на пересечении проецирующих лучей обозначается точка А.

| Рис. 3 | Рис. 4 | Таблица 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 2

Ознакомиться с теоретическим материалом §2.1-2.3 учебника «Начертательная геометрия и черчение» А.А. Чекмарёва.

По заданным в табл. 4 координатам построить комплексный чертёж и наглядное изображение отрезка прямой АВ. На комплексном чертеже определить натуральную величину отрезка методом прямоугольного треугольника.

Для построения комплексного чертежа (рис. 5):

- отмечаются заданные координаты в миллиметрах по соответствующим осям;

- проводятся перпендикулярные линии связи;

- на пересечении линий связи обозначаются проекции точек А(а, а΄, а΄΄) и В(b, b΄, b΄΄);

- одноимённые проекции точек соединяются сплошными  основными линиями.

Для определения натуральной величины (дополнительные линии построения выполняются тонкими сплошными линиями) (рис. 5):

- определяется разность аппликат на фронтальной проекции графическим методом с помощью линии, параллельной оси Х;

- проводится перпендикуляр к горизонтальной проекции отрезка прямой АВ из точки а;

- на перпендикуляре отмечается разность аппликат и соединяется с точкой b.

Для построения наглядного изображения (диметрии) (рис. 6):

- строится система (H, V, W) плоскостей проекций (ось Y под углом 45°);

- отмечаются заданные координаты в миллиметрах по соответствующим осям (по оси Y размер уменьшается в 2 раза);

- проводятся линии связи, параллельные осям координат;

- на пересечении линий связи обозначаются проекции точек А(а, а΄, а΄΄) и В(b, b΄, b΄΄);

- от проекций точек восстанавливаются проекционные лучи, параллельные осям координат;

- на пересечении проецирующих лучей обозначаются точки А и В;

- одноимённые проекции точек (а b; а΄ b΄; а΄΄ b΄΄) соединяются сплошными  основными линиями.

| Рис. 5 | Рис. 6 | Таблица 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 3

Ознакомиться с теоретическим материалом §3.1-3.2 учебника «Начертательная геометрия и черчение» А.А. Чекмарёва.

Построить две ортогональные проекции плоскости, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций Н. Плоскость пространства задана плоской фигурой (табл. 5).

Перейти от задания плоскости плоской фигурой к заданию её следами Рн и Рv.

Определить натуральную величину плоской фигуры способом перемены плоскостей проекций.

Для построения двух ортогональных проекций (рис. 7):

- отмечаются заданные абсциссы (х) в миллиметрах по оси Х от точки О;

- проводятся перпендикулярные линии связи;

- на линиях связи отмечаются от оси Х вниз ординаты (Y), а вверх аппликаты (Z). Обозначаются проекции точек А(а, а΄), В(b, b΄) и С(с, с΄);

- одноимённые проекции точек соединяются сплошными  основными линиями а΄ b΄ с΄ и ab;

- горизонтальная проекция точки С(с) определяется с помощью вертикальной линии связи, как точка, принадлежащая плоскости.

| PH Рис. 7 Pv Px Рис. 7 | Таблица 5 |
| --- | --- |

Для задания следами плоскости (рис. 7):

- через горизонтальную проекцию (а b с) проводится горизонтальный след Рн до пересечения с осью Х, которая обозначается Рх, как точка схода следов;

- из точки Рх проводится вертикальная линия – фронтальный след Рv.

Для определения натуральной величины треугольника (рис. 7):

- проводятся перпендикуляры к горизонтальной проекции от точек а, b, с;

- ось Х1 проводится параллельно к горизонтальной проекции аbс на расстоянии 5-10 мм;

- на перпендикулярных линиях связи от оси Х1 откладываются отрезки, которые замеряются от оси Х до фронтальных проекций точек а΄b΄с΄;

- обозначаются точки а1΄, b1΄, с1΄ и соединяются.

Расположение чертежей заданий и заполнение основной надписи графической работы №1 показано на рисунке 8. При выполнении надписи ИГ.01.ХХ – вместо ХХ указывается номер своего варианта (01, 02…10). При выполнении надписи АППК-NN  – вместо NN указывается номер учебной группы (89, 90…92).

|  |  | PH Pv Pх |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИГ.01.ХХ |  |  |
|  |  |  | Основы начертательной геометрии |  |  |
|  |  |  |  | АППК-NN |  |

Рис. 8