Графическая работа №2 (формат А3)

ИГ.02.ХХ Пересечение плоскостей

Задание

Ознакомиться с теоретическим материалом §4.1-4.4 учебника «Начертательная геометрия и черчение» А.А. Чекмарёва.

Определить линию пересечения и участки видимости двух плоскостей, заданных двумя треугольниками АВС и DEF (варианты 1-6) (рис. 9), треугольником АВС и параллелограммом DEFG (варианты 7-10) (рис. 10). Координаты точек даны в табл. 6.

Чертёж выполняется в двух проекциях. Номер варианта принимается по последней цифре шифра.

Проекции плоских фигур обводятся сплошной основной линией, а линии связи проводятся тонкими сплошными линиями.

Рассматривается алгоритм определения линии пересечения двух треугольников, а построение треугольника и параллелограмма выполняется аналогично.

| Рис. 9 Ξ5 5΄ 6 Ξ6΄ | Рис. 10 |
| --- | --- |
| Таблица 6 |  |

Для построения ортогональных проекций (рис. 9):

- отмечаются заданные абсциссы (х) в миллиметрах по оси Х от точки О;

- проводятся перпендикулярные линии связи;

- на линиях связи отмечаются от оси Х вниз ординаты (Y), а вверх аппликаты (Z). Обозначаются проекции точек А(а, а΄), В(b, b΄) и С(с, с΄);

- одноимённые проекции точек соединяются сплошными  основными линиями а΄ b΄ с΄ и abс;

- на проекции треугольника АВС накладываются проекции второй плоской фигуры, построение проводится аналогично;

- проекции точки G(g, g΄) определяется построением параллельных сторон параллелограмма.

Для определения линии пересечения (рис. 9):

- проводится фронтально-проецирующая плоскость (Рv) через d΄f΄, обозначаются точки пересечения (1΄, 2΄) со сторонами а΄ b΄ и  b΄с΄;

- из точек 1΄, 2΄проводятся вниз линии связи на стороны а b и  bс, обозначаются точки 1, 2;

- соединив точки 1, 2, определяется точка m, от которой проводится вверх линия связи и определяется точка m΄на стороне d΄f΄;

- проводится горизонтально-проецирующая плоскость (РH) через ef, обозначаются точки пересечения (3, 4) со сторонами а b и  bс;

- из точек 3, 4 проводятся вверх линии связи на стороны а΄b΄ и  b΄с΄, обозначаются точки 3΄, 4΄;

- соединив точки 3΄, 4΄, определяется точка n΄, от которой проводится вниз линия связи и определяется точка n на стороне еf;

- соединив точки mn и m΄n΄, определяется точка К (k, k΄).

Для определения участков видимости (рис. 9):

- на горизонтальной проекции выбираем конкурирующие точки (3Ξ5);

- определяем фронтальные проекции этих точек   (3΄, 5΄);

- какая точка расположена выше, та и определяет видимость участка прямой на горизонтальной проекции;

- в зоне перекрытия плоскостей на горизонтальной проекции участки сторон меняют видимость на противоположную.

- на фронтальной проекции выбираем конкурирующие точки (2΄Ξ6΄);

- определяем горизонтальные проекции этих точек (2, 6);

- какая точка расположена ниже, та и определяет видимость участка прямой на фронтальной проекции;

- в зоне перекрытия плоскостей на фронтальной проекции участки сторон меняют видимость на противоположную.