Графическая работа №6 (формат А2(А1))

ИГ.06.ХХ.000.СБ Сборочный чертёж

Задание

Ознакомиться с теоретическим материалом §15.1-15.5 учебника «Начертательная геометрия и черчение» А.А. Чекмарёва.

Начертить сборочный чертёж (главный вид) механического узла (при симметричном изображении соединить половину вида с половиной разреза). Нанести размеры и позиции деталей, входящих в узел. Выполнить спецификацию (разместить над угловым штампом, если достаточно места на чертеже).

Формат А1(594х841) поделить на три формата: А2(594х420)+А3(420х297)+А3(420х297). Каждый формат оформляется основной надписью (угловым штампом 55х185).

Чертежи общего вида приведены на карточках по вариантам (рис. 21-30).

Номер варианта принимается по последней цифре шифра.

Образец работы приведён на рис. 20.

Сборочный чертеж дает представление о расположении и взаимной связи составных частей и обеспечивает возможность сборки и контроля изделия или сборочной единицы.

В отличие от чертежа общего вида на сборочном чертеже нет необходимости выявлять полностью конструкцию всех деталей, поэтому он может содержать значительно меньше изображений, чем  чертеж общего вида.

Упрощения и условности на сборочных чертежах:

- допускается не показывать мелкие элементы деталей: фаски, скругления, проточки, зазоры, галтели, насечки, углубления;

- сварные, паяные, клееные изделия  из однородного материала в разрезах и сечениях заштриховывают в одну сторону, изображая  границу между деталями;

- при изображении пружины вычерчивают начальные и конечные витки, соединенные осевыми линиями профильных  сечений.

Соприкасаемые металлические детали заштриховывают в разных направлениях под углом  45˚. Для штриховки используется тонкая линия. Расстояние между линиями штриховки одинаковое для указания  разреза или сечения одной детали. Если одна и та же деталь попадает в след секущей плоскости на нескольких изображениях чертежа, то применяется во всех этих случаях одинаковая штриховка.

Стержневые детали (валы, оси, ходовые винты и т. д.) и стандартные крепежные изделия, рёбра жёсткости, спицы, зубья зубчатых колёс и шлицевых соединений, попадая в след секущей плоскости, не разрезаются (вычерчиваются контуры и не заштриховываются). При необходимости выполняют местные разрезы для выявления перечисленных элементов деталей.

Сборочные чертежи выполняются по действительным размерам или в масштабе по ГОСТ 2.302-68. Масштаб изображения выбирают в зависимости от формата и натуральных размеров механического узла.

Натуральные размеры определяются с помощью графика пропорционального масштаба, который можно выполнить на миллиметровой бумаге или на формате чертежа.

На координатных осях  X  и  У откладывают размеры:

- У - измеренный циркулем на чертеже по варианту (рис. 21-30);

- Х - истинный размер, который на чертеже указан размерным числом.

При пересечении тонких линий, выходящих из данных координатных точек, параллельно осям, определяют точку графика, через которую и проводят сплошную основную линию из начала координат (рис.18).

Чтобы пользоваться графиком масштаба, необходимо по вертикальной оси откладывать измерителем размеры, снятые с чертежа по варианту, проводить от заметки тонкую горизонтальную линию до пересечения с графиком и определить истинный размер по горизонтальной оси.

У, мм

(размер по чертежу)

М 1:1

22

О                      60 (действительное значение размера)                           Х, мм

Рис.18

На сборочном чертеже не наносятся все размеры деталей, входящих в узел, а проставляются только те размеры, которые характеризуют сборочный узел в целом:

- монтажные (резьбы, под ключ, диаметры отверстий);

- установочные (для установки на фундамент);

- присоединительные (для присоединения к другому механизму);

- эксплуатационные (рабочего хода);

- габаритные.

Спецификация - это конструкторский текстовый документ, сопровождающий чертеж общего вида или сборочный чертеж; определяет состав сборочной единицы; служит для комплектования  конструкторской документации и планирования запуска в производство изделия.

На учебных чертежах допускается спецификацию выполнять на одном формате со сборочным чертежом над угловым штампом. На рисунке 19 приведены размеры граф спецификации.

Разделы спецификации:

- Документация

- Детали

- Стандартные изделия.

В разделе «Документация» указывается наименование вида конструкторской документации (Сборочный чертеж).

В разделе «Детали» указываются нестандартные детали, расположенные по значимости (первыми - корпусные и рабочие; после этого – остальные детали, входящие в состав изделия.).

Раздел «Стандартные изделия» заполняется в алфавитном  порядке;  а в пределах  одного  наименования - в порядке возрастания основных  параметров или размеров изделия.

Рекомендуется после каждого раздела пропускать свободную строку и оставлять резервный номер позиции в разделе «Детали».

После заполнения спецификации и присвоения деталям номеров позиций, их наносят на сборочном чертеже, на выносных полочках.

Полочки выносных  линий располагают  на одном уровне по вертикали или по горизонтали.

В графе «Обозначение» присваиваются шифры для номинаций разделов: Документация и Детали. Шифр состоит из:

- ИГ – обозначение дисциплины «Инженерная графика»;

- 06 – номер графической работы по учебной программе;

- ХХ – номер варианта;

- 000 – номер позиции детали сборочного узла;

- СБ – обозначение типа конструкторской документации (только в разделе «Документация»).

В графе «Примечание» указывается материал для изготовления нестандартных деталей.

Последовательность выполнения сборочного чертежа

- ознакомление со сборочной единицей, описанием и спецификацией;

- построение графика пропорционального масштаба в левом нижнем углу формата тонкой линией (за координатные оси принимаются линии рамки поля чертежа);

- компоновка изображения сборочного чертежа на формате А2;

- выполнение сборочного чертежа, начиная с главного вида корпуса  и крупных рабочих деталей в разрезе;

- дополнение сборочного чертежа остальными нестандартными деталями и стандартными изделиями, выполнение разъемных и неразъемных соединений;

- нанесение размеров;

- заполнение спецификации;

- нанесение  номеров позиций деталей и стандартных изделий (соблюдая горизонтальный и вертикальный уровни).

6

6

8

70

10

22

10

15

| Формат | Зона | Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 19

Рис. 20

Вариант 1

Вороток (рис. 21) служит для вращения вручную метчиков, развёрток и других инструментов, имеющих хвостовики квадратного сечения. Инструмент зажимается между подвижной 2 и неподвижной 3 призмами при помощи зажимной рукоятки 4, снабжённой резьбой. При вращении рукоятки 4 осуществляется перемещение призмы 2 посредством штифта 7, входящего в кольцевую выточку.   Неподвижная призма 3 фиксируется в корпусе 1 винтом установочным 6.

| Позиция | Наименование | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус | 1 | Круг Ø36 ГОСТ 7417-75 Ст 4 ГОСТ 380-88 |
|  | Призма подвижная | 1 | Полоса 15х20 ГОСТ 103-76 Сталь 50 ГОСТ 1050-88 |
|  | Призма неподвижная | 1 | Полоса 15х20 Сталь 50 |
|  | Рукоятка зажимная | 1 | Круг Ø22 Ст 4 |
|  | Рукоятка неподвижная | 1 | Круг Ø14 Ст 4 |
|  | Винт установочный М6х12 | 1 |  |
|  | Штифт цилиндрический Ø3х15 | 1 |  |

Для материалов и стандартных изделий ГОСТы определить по справочной литературе.

Рис. 21

Вариант 2

Подпорки винтовые (рис. 22) применяются в качестве регулирующихся по высоте опор для установки деталей при их обработке на станках.

В гладкое отверстие корпуса 1 вставлен винт 2 с резьбой. Винт 2 имеет продольный паз прямоугольного поперечного сечения. Винт 4, ввернутый в отверстие корпуса 1, входит в паз винта 2 и не даёт возможности винту 2 вращаться в корпусе 1. На винт 2 навинчена гайка 3, входящая в расточку корпуса 1. При установке обрабатываемой детали на головку винта 2 гайка 3 прижимается к верхнему торцу корпуса 1.

При вращении гайки 3 винт 2 будет либо подниматься, либо опускаться, так как установочный конец винта 4 не даёт возможности вращаться винту 2.

| Позиция | Наименование | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус | 1 | Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 |
|  | Винт | 1 | Круг Ø32 ГОСТ 7417-75 Сталь 50 ГОСТ 1050-88 |
|  | Гайка | 1 | Круг Ø50 Сталь 50 |
|  | Винт установочный М6х12 | 1 |  |

Рис. 22

Вариант 3

Распорки винтовые (рис. 23) применяются при установке деталей на разметочной плите и на столах металлообрабатывающих станков. В корпус 2 ввинчен винт 1, имеющий с одного края головку с пазами треугольного профиля, а с другой шайбу 3 для ограничения полного вывинчивания винта 1. Правый край корпуса 2 снабжён вращающейся пятой 4 с пазами треугольного профиля на торце.

От выпадения из корпуса 2 пяты 4 служит запрессованный в неё штифт 5, который своими концами входит в кольцевую проточку корпуса 2.

Штифт 5 вставляется в пяту через отверстие в корпусе 2.

Примечание: после ввинчивания детали 1 в деталь 2 до отказа деталь 3 приварить к детали 1 электросваркой.

| Позиция | Наименование | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Винт | 1 | Круг Ø28 ГОСТ 7417-75 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |
|  | Корпус | 1 | Шестигранник 30 ГОСТ8560-78 Сталь 45 |
|  | Шайба | 1 | Круг Ø24 Сталь 45 |
|  | Пята | 1 | Круг Ø32 Сталь 45 |
|  | Штифт цилиндрический Ø3х25 | 1 |  |

А

Б-Б

Рис. 23

Вариант 4

Резцедержатель (рис. 24) служит для закрепления резцов на суппорте токарных станков. Корпус 1 заводится в паз верхних салазок суппорта; основание 2 устанавливается на плоскость салазок, резец устанавливается на подкладке 3 в продольном отверстии корпуса 1. Винтом 4 прижимают резец к подкладке 3. Для установки резца под требуемым наклоном к горизонтальной плоскости и изменение высоты режущей кромки подкладка 3 имеет цилиндрическую опорную поверхность.

| Позиция | Наименование | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус | 1 | Круг Ø42 ГОСТ 7417-75 Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |
|  | Основание | 1 | Полоса 28х75 ГОСТ 103-76 Сталь 45 |
|  | Подкладка | 1 | Квадрат □20 ГОСТ 8559-75 Сталь 45 |
|  | Винт М20х75 | 1 |  |

Рис. 24