Графическая работа №7 (2 формата А3(А1))

ИГ.06.ХХ.00N Наименование детали

Задание

Ознакомиться с теоретическим материалом §16.1-16.3 учебника «Начертательная геометрия и черчение» А.А. Чекмарёва.

По заданному чертежу общего вида графической работы №6 (рис. 21-30) выполнить рабочие чертежи двух нестандартных деталей, входящих в механический узел или изделие на форматах А3(420х297), расположенных на формате А1 со сборочным чертежом.

Чертежи общего вида приведены на карточках по вариантам (рис. 21-30).

Номер варианта принимается по последней цифре шифра.

Образец работы приведен на рисунке 31.

Позиции деталей для деталирования приведены в таблице 7.

Таблица 7

| № варианта | № рисунка | Позиции деталей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2, 3 |
|  |  | 1, 2 |
|  |  | 1, 2 |
|  |  | 1, 4 |
|  |  | 1, 2 |
|  |  | 1, 2 |
|  |  | 2, 3 |
|  |  | 2, 4 |
|  |  | 1, 2 |
|  |  | 1, 4 |

Рабочую конструкторскую документацию разрабатывают на основе проектной конструкторской документации. В учебной практике на основе чертежей общего вида или сборочных чертежей изделий студенты разрабатывают чертежи деталей.

В процессе деталирования студенты применяют ранее полученные знания к анализу конструктивных форм деталей изделия, выявлению их взаимодействия и принципа работы изделия.

Выполняя это задание студенты закрепляют умение читать чертежи общего вида и сборочные чертежи, а также навыки выполнения эскизов и чертежей деталей.

Последовательность выполнения деталирования сборочного чертежа или    чертежа общего вида:

а. ознакомление со сборочной единицей, описанием и спецификацией;

б. выполнение в черновом варианте эскизы необходимых деталей, выявляя их форму и внутреннюю конструкцию без нанесения размеров;

в. компоновка на формате необходимых изображений (для каждой детали чертеж выполняется на отдельном формате А4 или А3);

г. построение графика масштаба;

д. выполнение чертежа детали с нанесением размеров, применяя график масштаба;

е. нанесение примерных параметров шероховатости поверхностей, требующих дополнительной обработки, в зависимости от предполагаемого метода обработки поверхности.

Эскиз детали - изображение детали без чертежных инструментов (от руки) на листке в клетку или на миллиметровой бумаге в необходимых количествах видов, разрезов и сечений с нанесением размеров и шероховатости поверхности; содержит всю информацию необходимую для изготовления и контроля детали. Эскиз служит для выполнения по нему рабочего чертежа детали.

Для эскиза применяют листы стандартных или приближенных к стандартным размерам.

Рабочий чертеж детали выполняется по эскизу с применением чертежных инструментов на стандартном формате по размерам, применяя стандартные масштабы.

Эскиз детали и рабочий чертеж являются конструкторскими документами и оформляются в соответствии с ГОСТом.

Содержания эскиза и рабочего чертежа аналогичны:

- Изображения (необходимые виды, разрезы, сечения, выносные элементы) детали (ГОСТ 2.305-68);

- Размеры (ГОСТ 2.307-68);

- предельные отклонения размеров и формы (ГОСТ 2.308-79);

- обозначение шероховатости (ГОСТ 2.309-73);

- обозначение марки материала для изготовления:

- обозначение термической обработки и покрытия (ГОСТ 2.310-68);

- масса детали в кг.

Литература

- Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики: учеб. Пособие / В.П. Куликов - 3-е изд. - М.: ФОРУМ, 2011. – 240 с.: ил. (Профессиональное образование)

- Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере: учеб. пособие / Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 355 с.: ил.

- Чекмарёв, А.А. Начертательная геометрия и черчение: учеб. для студ. Вузов.-  2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – 471 с.: ил.